Indledende projektmøde for ønsket system

Kunde: Tian

Projekteder: Sascha

Indledende møde om projekt og krav dertil

Selve projektet:

Kunden ønsker: En løsning som automatisk kan styre en affugter ud fra målte el-priser og luftfugtihed.

Hvor høj må elprisen være?

Kørselsprisen for affugteren udregnes som den laveste 25% pris for hele dagen.

Da det via API ikke er muligt at indhente alle aktuelle tariffer og tillæg, udregnes den maksimale pris dynamisk ud fra døgnets aktuelle prissætning (spotpris).

Maksimale elpris vil være 4x den 25% laveste pris for dagen, og her vil affugteren altid slukke.

Hvor høj må luftfugtigheden være?

Ved 70%+ i luftfugtighed skal maskinen altid køre.

Ved luftfugtighed på 50% indregnes elprisen, ellers slukkes affugteren uanset ved 45% luftfugtighed.

Andre concerns:

Der tages højde for affugterens kompressor, som minimalt skal have 15 minutter til at lade op efter at være blevet slukket.

Løsningen kræver internet, men der tages ikke højde for sikkerhed, da hele systemet kører lokalt. HTTPS skal overvejes, hvis kunden i sidste ende ønsker at tilknytte en server.

Minimumsopsætning:

Systemet vil helt konkret kræve adgang til en ”Smart plug”, en mikrocomputer/mikrocontroller, og en luftfugtighedssensor.

Valgfrit (nice to have) kan tilføjes en server, som modtager og gemmer driftdata fra systemet for bedre monitorering og logning.

Der kan også valgfrit tilføjes et dashboard, hvor brugeren har adgang til manuelt at fjernstyre systemet, override kompressor-lockouten og visualisere driftdata fra systemet.

Home Assistant-opsætning

Projektrisici

Elpris API går ned

Sygdom

Netværket går ned

Hardware failure

Fejl på servertilslutning

Teknologivalg:

Hardware:

Arduino R4 Wifi

DHTT22-style luftfugtighedssensor

Shelly Smart Plug

Software:

Ubuntu VM

PostgreSQL

Python (webserver)

C++ (arduino)